UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM

Salacgrīvas vidusskola uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu cenu aptaujai “Sporta inventāra – zviedru sienas / tribīnes piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas vidusskolā”.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Līguma izpildes termiņš – no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2025. gada 15. augustam.

  - Līguma izpildes vieta – Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Limbažu novads.

  - Līguma apmaksa: Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu 30 % apmērā no Līgumā noteiktās Līgumcenas pēc tam, kad Izpildītājs un Pasūtītājs ir noslēdzis līgumu. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušos 70% no Līgumā noteiktās Līgumcenas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs ir iesniedzis sagatavotu preču pavadzīmi-rēķinu.

- Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| Finanšu piedāvājums | Pieteikuma veidlapa, atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| Tehniskais piedāvājums | Pieteikuma veidlapa, atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| Pretendents neatkarīgi sagatavojis piedāvājumu | Apliecinājums, atbilstoši uzaicinājuma 3.pielikumam |

- Piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz 2025.gada 11. jūlija pulksten 13:00.  Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

- Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  - iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē Salacgrīvas vidusskolā,  Pērnavas ielā 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV- 4033;

  - nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot – Salacgrīvas vidusskolai, Pērnavas ielā 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV- 4033;

  - nosūtot ieskanētu pa e-pastu (salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv ) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

  - nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv );

  - nosūtot 4.3. vai 4.4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vērtējot cenu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piedāvājumam ar viszemāko cenu.

  - Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkuma netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma uzaicinājumā norādītajām prasībām, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst budžeta iespējām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

- Līguma slēgšana

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Pielikumā: 	1. Tehniskā specifikācija uz 1 lp.;

2. Piedāvājuma veidlapa uz 3 lp.;

3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 1 lp.

1.pielikums

Pie cenu aptaujas “Sporta inventāra – zviedru sienas / tribīnes piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas vidusskolā” uzaicinājuma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Sporta inventāra – zviedru sienas / tribīnes piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas vidusskolā

|  | Funkcionalitāte | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības pretendentam) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zviedru siena / tribīne - 2 daļīga | - Paceļama/nolaižama konstrukcija: vertikālā pozīcijā konstrukcija izmantojama kā zviedru siena, horizontālā pozīcijā konstrukcija izmantojama kā tribīne; - Bloku skaits – 4 gab.(3-daļīgā sekcija), katra bloka platums 2,1 m. Kopā 8,4 m; - Papildus krāsota tērauda siju konstrukcija, kas stiprināma pie betona sienas. |
| 1.1. | Zviedru sienas / tribīnes sānu malas | - Izgatavotas no pilna priedes masīvkoka; - Malu biezums 40 mm, platums 170 mm, augstuma 2800 mm; - Viens bloks sastāv no 3 (trīs) zviedru sienām. |
| 1.2. | Zviedru sienas / tribīnes horizontālie kāpšļi | - Izgatavoti no bērza vai dižskābarža koksnes brusītēm; - Ovāls profils; - Izmērs 30 x 40 mm, platums 676 mm. |
| 1.3. | Zviedru sienas / tribīnes sēdvirsma | - Izgatavotas no bērzu koksnes finiera; - Biezums 18 mm, garums 2190 mm, platums 240 mm; - Viena sekcija sastāv no 3 (trīs) finiera loksnēm (sēdvietām); - Papildu balsta stiprinājumi zem sēdvietām, koka kvadrātveida profils, izmērs 30 x 30 mm. |
| 1.4. | Zviedru sienas / tribīnes kāju balsti | - Izgatavoti no bērzu koksnes finiera; - Biezums 18 mm, garums 676 mm, platums 180 mm; - Viena sekcija sastāv no sešām finiera loksnēm. |
| 1.5. |  | Koka detaļu stiprināšanai izmantot pašurbjošās skrūves (ASSY tips) |
| 1.6. | Tērauda siju uzstādīšana | - Pirms zviedru sienas / tribīnes konstrukcijas stiprināšanas ir jāveic papildus krāsota tērauda siju uzstādīšana pie sporta zāles sienas vismaz vienā rindā; - Materiāls: taisnstūra tērauda profila caurules, izmērs 100x 59 x 4 mm; - Siju krāsa: melna. |

Citas prasības:

Konstrukcijas un materiāli tiek piegādāti ar Pretendenta transportu.

Transporta un uzstādīšanas izdevumi tiek iekļauti cenā.

Piegādātajām un uzstādītajām konstrukcijām garantija vismaz 3 (trīs) kalendārie gadi.

Pielikumā: Zviedru sienas plānotais attēls.

2.pielikums

Pie cenu aptaujas “Sporta inventāra – zviedru sienas / tribīnes piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas vidusskolā” uzaicinājuma

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2025. Nr.______

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu cenu aptaujai “Sporta inventāra – zviedru sienas / tribīnes piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas vidusskolā”.

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālr., faksa Nr. |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Funkcionalitāte | Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības pretendentam) | Piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Zviedru siena / tribīne - 2 daļīga | - Paceļama/nolaižama konstrukcija: vertikālā pozīcijā konstrukcija izmantojama kā zviedru siena, horizontālā pozīcijā konstrukcija izmantojama kā tribīne; - Bloku skaits – 4 gab.(3-daļīgā sekcija), katra bloka platums 2,1 m. Kopā 8,4 m; - Papildus krāsota tērauda siju konstrukcija, kas stiprināma pie betona sienas. |  |
| Zviedru sienas / tribīnes sānu malas | - Izgatavotas no pilna priedes masīvkoka; - Malu biezums 40 mm, platums 170 mm, augstuma 2800 mm; - Viens bloks sastāv no 3 (trīs) zviedru sienām. |  |
| Zviedru sienas / tribīnes horizontālie kāpšļi | - Izgatavoti no bērza vai dižskābarža koksnes brusītēm; - Ovāls profils; - Izmērs 30 x 40 mm, platums 676 mm. |  |
| Zviedru sienas / tribīnes sēdvirsma | - Izgatavotas no bērzu koksnes finiera; - Biezums 18 mm, garums 2190 mm, platums 240 mm; - Viena sekcija sastāv no 3 (trīs) finiera loksnēm (sēdvietām); - Papildu balsta stiprinājumi zem sēdvietām, koka kvadrātveida profils, izmērs 30 x 30 mm. |  |
| Zviedru sienas / tribīnes kāju balsti | - Izgatavoti no bērzu koksnes finiera; - Biezums 18 mm, garums 676 mm, platums 180 mm; - Viena sekcija sastāv no sešām finiera loksnēm. |  |
|  | Koka detaļu stiprināšanai izmantot pašurbjošās skrūves (ASSY tips) |  |
| Tērauda siju uzstādīšana | - Pirms zviedru sienas / tribīnes konstrukcijas stiprināšanas ir jāveic papildus krāsota tērauda siju uzstādīšana pie sporta zāles sienas vismaz vienā rindā; - Materiāls: taisnstūra tērauda profila caurules, izmērs 100x 59 x 4 mm; - Siju krāsa: melna. |  |

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k | Darba nosaukums | Mērv. | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Daudz. | Kopējā cena, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zviedru sienas / tribīnes piegāde un uzstādīšana | kmpl |  | 4 |  |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |
| PVN: |  |  |  |  |  |
| Kopsumma, EUR ar PVN: |  |  |  |  |  |

Piedāvātajā cenā esam iekļāvuši visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi- tostarp, transporta, piegādes un uzstādīšanas izdevumus, darba spēka izmaksas u.c., kas nepieciešamas iepirkuma līguma realizācijai.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ________________________________

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats _____________________

____________________________________________________________________________

3.pielikums

Pie cenu aptaujas “Sporta inventāra – zviedru sienas / tribīnes piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas vidusskolā” uzaicinājuma

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

- Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________, reģ nr.__________

- (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto cenu aptauju apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz cenu aptaujas piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

|  | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
|  | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo cenu aptauju, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties cenu aptauju (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst cenu aptaujas prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šī cenu aptauja.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības cenu aptaujā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums __.___.2025.

|  |  |  |  | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |